LỘ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1 FPGA

Khử nhiễu ảnh chữ số viết tay bằng mô hình nhẹ, ưu tiên khả năng hiện thực phần cứng

Định hướng: làm được trước - tối ưu sau - đo được hiệu quả

Mục tiêu chính: Xây dựng một bộ khử nhiễu ảnh chữ số viết tay chạy được trên FPGA. Mục tiêu phụ: dùng bộ nhận dạng chữ số 0-9 để chứng minh ảnh sau khử nhiễu dễ nhận dạng hơn.

1. Phạm vi nên chốt ngay từ đầu

Bản an toàn nhất: FPGA chỉ chạy khối khử nhiễu; bộ nhận dạng chạy trên Python hoặc CPU để minh họa hiệu quả.

Bản đầy đủ hơn: FPGA chạy cả khử nhiễu và nhận dạng, nhưng chỉ nên làm sau khi bản an toàn đã hoàn tất.

Khuyến nghị: chốt trước hướng noisy image -> denoiser -> classifier để đồ án có câu chuyện rõ ràng và dễ bảo vệ.

2. Kiến trúc đề xuất cho giai đoạn đầu

Dữ liệu: MNIST sạch, sau đó tự tạo ảnh nhiễu Gaussian để làm cặp học noisy -> clean.

Denoiser nhẹ: Input 28x28x1 -> Conv 4 -> ReLU -> Pool -> Conv 8 -> ReLU -> Upsample -> Conv 4 -> ReLU -> Conv 1 -> Sigmoid.

Classifier minh họa: CNN nhỏ hoặc LeNet nhẹ để đo accuracy trên ảnh sạch, ảnh nhiễu và ảnh sau khử nhiễu.

Nguyên tắc chọn mô hình: ít kênh, ít tham số, dễ viết lại bằng C/C++, dễ lượng tử hóa và dễ map lên FPGA.

3. Các giai đoạn thực hiện

| Giai đoạn | Mục tiêu | Việc cần làm | Kết quả đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Python baseline | Tạo dữ liệu nhiễu, train denoiser nhẹ, lưu hình before/after, đo MSE hoặc PSNR. | Có mô hình chạy đúng. |
| 2 | Chứng minh hiệu quả | Train classifier nhẹ và so sánh accuracy trên ảnh sạch, ảnh nhiễu, ảnh đã khử nhiễu. | Có số liệu cải thiện nhận dạng. |
| 3 | Đóng băng mô hình | Chốt kiến trúc nhỏ, xuất weights, bias và test vectors từ Python. | Có dữ liệu chuẩn để đối chiếu. |
| 4 | Viết lại inference C/C++ | Tự viết conv, activation, pooling hoặc upsample, clamp hoặc quantize bằng mảng tĩnh. | C simulation gần với kết quả Python. |
| 5 | Quantization | Chuyển từ float sang fixed-point, kiểm tra sai số và tác động tới accuracy. | Có cấu hình số học phù hợp FPGA. |
| 6 | HLS và tối ưu | Tạo top function, thêm pragma hợp lý, chạy C sim, cosim, synthesis và giảm tài nguyên khi cần. | Có IP khử nhiễu chạy được trên HLS. |
| 7 | Tích hợp hệ thống | Ghép IP vào SoC, nạp ảnh nhiễu, đọc ảnh đầu ra, dựng luồng demo. | Có demo end-to-end cho buổi bảo vệ hoặc chạy thử. |

4. Thứ tự triển khai khuyến nghị

Làm Python baseline trước, không đụng FPGA khi mô hình phần mềm chưa cho ảnh đầu ra đẹp.

Chỉ sau khi ảnh khử nhiễu ổn mới thêm classifier để chứng minh tác dụng của denoiser.

Khi đã có baseline tốt mới chốt kiến trúc nhỏ, xuất weights và viết lại inference bằng C/C++.

Đảm bảo C simulation bám được Python rồi mới chuyển sang fixed-point và HLS.

Đưa riêng denoiser lên FPGA trước; classifier phần cứng chỉ làm nếu còn thời gian.

5. Danh sách file nên có trong project

train_denoiser.py - train mô hình khử nhiễu và lưu ảnh minh họa.

train_classifier.py - train mạng nhận dạng chữ số để đo accuracy so sánh.

export_weights.py - xuất weights, bias và test vectors từ mô hình đã chốt.

cnn_layers.h hoặc cnn_layers.cpp - cài đặt các phép toán cơ bản như convolution, activation, pooling, upsample.

denoiser_top.cpp - top function cho HLS hoặc cho testbench gọi trực tiếp.

testbench.cpp - nạp ảnh mẫu, chạy mô hình C/C++ và so với kết quả chuẩn từ Python.

report_assets/ - lưu ảnh noisy, clean, denoised, bảng số liệu PSNR, MSE, accuracy và tài nguyên FPGA.

6. Tiêu chí đánh giá cần có trong báo cáo

Chất lượng ảnh: hình before/after, MSE, PSNR hoặc chỉ số tương đương.

Hiệu quả nhận dạng: accuracy trên ảnh sạch, ảnh nhiễu và ảnh sau khử nhiễu.

Hiệu quả phần cứng: LUT, FF, BRAM, DSP, latency, tần số clock đạt được.

Tính thực dụng: luồng dữ liệu rõ ràng, chạy được demo end-to-end và giải thích được vì sao chọn mô hình nhẹ.

7. Những lỗi nên tránh

Ôm quá nhiều loại nhiễu ngay từ đầu khiến mô hình khó train và khó bảo vệ.

Chọn model quá sâu hoặc quá nhiều channel làm nổ tài nguyên khi sang HLS.

Tối ưu HLS quá sớm khi chưa kiểm chứng đúng bằng Python và C simulation.

Cố đưa cả denoiser lẫn classifier full hardware ngay từ đầu, dễ trượt tiến độ.

Kết luận khuyến nghị: con đường ít rủi ro nhất là train denoiser nhẹ trên MNIST, dùng classifier để chứng minh hiệu quả, rồi chỉ đưa riêng denoiser lên FPGA trước. Đây là phương án cân bằng tốt giữa tính kỹ thuật, khối lượng công việc và khả năng hoàn thành đồ án.